### ДСТУ Б А.1.1-28-94

ДЕРЖАВНИЙ ÑÒÀÍÄÀÐÒ УКРАЇНИ

Система стандартизації

та нормування в будівництві

Вироби полімерні

погонажні профільні

та оздоблювальні стінові

(рулонні і листові)

## Терміни та визначення

# Видання офіційне

Держкоммістобудування України

Київ 1996

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Передмова

1  РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським

інститутом будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

2  ВНЕСЕНО

Головним управлінням будівельної науки, проектно-

вишукувальних робіт, державних нормативів і стандартів

Держкоммістобудування України

3  ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Державного комітету України у справах містобудування і

архітектури ¹ 42 від 27.09.94

4  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Äåðæêîìì³ñòîáóäóâàííÿ України

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Зміст

1  Галузь використання ............................................................................. l

2  Нормативні посилання ......................................................................... 2

3  Основні положення ............................................................................... 2

4  Загальні поняття .................................................................................... 3

4.1  Загальні відомості ........................................................................... 3

4.2  Сировинні матеріали ...................................................................... 4

4.3  Способи виробництва .................................................................... 8

4.4  Номенклатура продукції ............................................................... 11

4.5  Показники технічного рівня і якості ........................................... 23

Абетковий покажчик українських термінів .......................................... 25

Абетковий покажчик німецьких термінів ............................................. 28

Абетковий покажчик англійських термінів .......................................... 31

Абетковий покажчик французьких термінів ........................................ 34

Абетковий покажчик російських термінів ............................................ 37

ДСТУ Б А.1.1-28-94

ДЕРЖАВНИЙ ÑÒÀÍÄÀÐÒ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

Вироби полімерні погонажні

профільні та оздоблювальні

стінові (рулонні і листові)

#### Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Изделия полимерные

погонажные профильные и

отделочные стеновые

(рулонные и листовые)

Термины и определения

Standardization and normalization systems in construction

Longs structural polymeric wall-finishing articles (roll and sheet)

##### Terms and definitions

Чинний від 1995-01-01

1 Галузь використання

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі виготовлення виробів полімерних погонажних профільних та оздоблювальних стінових (рулонних і листових).

1.2  Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до галузі будівельíèõ матеріалів, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3  Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

Видання офіційне

ДСТУ Б А. 1.1-28-94

2  Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

| ÄÑÒÓ 1.0-93 | Äåðæàâíà ñèñòåìà стандартизації України. Основні положення |
| --- | --- |
| ÄÑÒÓ 1.2-93 | Äåðæàâíà ñèñòåìà ñòàíäàðòèçàö³¿ Óêðà¿íè. Ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â |
| ÄÑÒÓ 1.5-93 | Äåðæàâíà ñèñòåìà ñòàíäàðòèçàö³¿ Óêðà¿íè. Çàãàëüí³ âèìîãè äî ïîáóäîâè, âèêëàäó, îôîðìëåííÿ ³ çì³ñòó ñòàíäàðò³â |
| ÊÍÄ.50.011-93 | Êåð³âíèé íîðìàòèâíèé äîêóìåíò ç³ ñòàíäàðòèçàö³¿. Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ òà ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ ñòàíäàðò³â íà òåðì³íè ³ âèçíà÷åííÿ |

###### З  Основні положення

3.1   Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.4 У стандарті наведені абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

ÄÑÒÓ Á À.1.1-28-94

4	Загальні поняття

4.1    Загальні відомості

4.1.1 погонажний профільний

виріб

Довгомірний виріб різного ïîïåðå÷íîãî перерізу, який застосовується для опоряджувальних, кріпильних та інших видів робіт ïðè будівництві

і ремонті будівель і споруд

de

en

fr

ru

leistenförmig

Profilerzeugnis

long shaped product

produit long façonné

ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå èçäåëèå

Äëèííîìåðíîå èçäåëèå ðàçëè÷íîãî поперечного сечения, пðèìåíÿþùååñÿ для отäåëî÷íûõ, êðåï¸æíûõ è äðóгих âèäîâ ðàáîò ïðè ñòðîèтельстве è ремонте зданий è ñîîðóæåíèé

4.1.2  вид погонажного виробу

Група виробів, яких характеризує   сукупність фізикомеханічних властивостей(наприклад, м'які, напівжорсткі та жорсткі полівініл-хлоридні вироби)

de

en

fr

ru

Art des leichtenförmige

Erzeugnis

type of long product

type d'un produit long

вид погонажного èçäåëèÿ

Ãðóïïà èçäåëèé, характери-

çóþùèõñÿ ñîâîêóïíîñòüþ ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ (íàïðèìåð, ìÿãêèå, ïîëóæ¸ñòêèå è æ¸ñòêèå ïîëèâèíèëõëîðèäíûå èçäåëèÿ

4.1.3  м'який погонажний

профільний виріб

Погонажний профільний    виріб, сировинні маси ÿêîãî вміщують понад  25% пластифікатора

de

en

fr

ru

weich leistenförmig

Profilerzeugis

soft long shaped product

produit long façonné mou

ìÿãêîå ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå èçäåëèå

Ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå       èçäåëèå, ñûðüåâûå ìàññû êîторого ñîäåðæàò ñâûøå  25% ïëàñòèôèêàòîðà

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.1.4.	напівжорсткий погонажний  профільний виріб

Ïîãîíàæíèé ïðофільний виріб, сировинні маси якого вміщують

(15-25)% пластифікатора

de

en 
           fr 
          ru

halbstarr leistenförmig

Profilerzeugnis

semi rigid long shaped product

produit long façonné semi-rigide

полужёсткое погонажное профильное изделие

Ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå èçäåëèå, ñûðüåâûå ìàññû êîòîðîãî ñîäåðæàò (15-25)% ïëàñòèôèêàòîðà

4.1.5  жорсткий погонажний

профільний виріб

Ïîãîíàæíèé профільний виріб, сировинні маси якого вміщують менше 15% пластифікатора

de

en

fr

ru

starr leistenförmig

Profilerzeugnis

rigid long shaped product

produit rigide long façonné
 æ¸ñòêîå ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå èçäåëèå

Ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå èçäåëèå, ñûðüåâûå ìàññû  êîòîðîãî ñîäåðæàò ìåíåå 15% пëàñòèôèêàòîðà

4.1.6  деревинно-полімерний

погонажний профільний

виріб

Ïîãîíàæíèé профільний виріб на основі полімерíèõ матеріа-лів і відходів ïåðåðîáêè деревини

de

en

fr

ru

holzpolymer leistenförmig

Profilerzeugnis

wood polymer long shaped product

produit-polymere long façonné

äðåâåñíî-ïîëèìåðíîå ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå èçäåëèå

Ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå èçделие на îñíîâå ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ è îòõîäîâ ïåðåðàáîòêè äðåâåñèíû

ÄÑÒÓ Á À.1.1-28-94

4.2	 Сировинні матеріали

4.2.1 формувальна суміш

Багатокомпонентний ñêëàä

із вихідних матеріалів для

виробництва виробів, виготов-

лений за çàäàíèìè технологіч-

ними ïàðàìåòðàìè

de

en

fr

ru

Formmischung

moulding (sand)

sable de fonderie (de moulage)

ôîðìîâî÷íàÿ ñìåñü

Ìíîãîêîìïîíåíòíûé ñîñòàâ èç

èñõîäíûõ  ìàòåðèàëîâ äëÿ

ïðîèçâîäñòâà èçäåëèé,

ïðèãîòîâëåííûé ïî çàäàííûì

òåõíîëîãè÷åñêèì ïàðàìåòðàì

4.2.2  полівінілхлорид

Полімер переважно лінійної будови, який утворюється при полімеризації вінілхлориду

de

en

fr

ru

Polyvinylchlorid

Polyvinylchloride

polyvinylchlorure

поливинилхлорид

Ïîëèìåð ïðåèìóùåñòâåííî ëèíåéíîãî ñòðîåíèÿ, îáðàçó-ющийся при ïîëèìåðèçàöèè винилхлорида

4.2.3 метилметакрилат

Метиловий ефір метакрилової кислоти – безколірна прозора рідина, яка застосовується як компонент в'язкотекучих

формувальних сумішей

de

en

fr

ru

Methylmethakrylat

methyl methacrylate

méthacrylate de méthyle

метилметакрилат

Ìåòèëîâûé ýôèð ìåòàêðèëîâîé êèñëîòû - áåñöâåòíàÿ ïðîзрач-ная  æèäêîñòü, применяющаяся в êà÷åñòâå компонента вязко-текучих ôîðìîâî÷íûõ ñìåñåé

4.2.4  поліметилметакрилат

Лінійний термопластичний полімер, який одержують шляхом полімеризації метилметакрилату

de

en

fr

ru

Polymethylmethakrylat

polymethyl methacrylate

polyméthacrylate de methyl

полиметилметакрилат

Ëèíåéíûé термопластич-

íûé ïîëèìåð, ïîëó÷àåìûé

ïóò¸ì ïîëèìåðèçàöèè метилметакрилата

ДСТУ Б А. 1.1-28-94

4.2.5  полістирол

Термопластичний полімер ïåðåâàæíî лінійної будови, який одержують ïðè полімеризації ñòèðîëó

de

en

fr

ru

Polystyrol

polystyrene

polystyrene

ïîëèñòèðîë

Термопластичный полимер преимущественно линейного строения, получаемый при полимеризации стирола

4.2.6  пластифікатор

Висококипляча органічна рідина або òâåðäà ðå÷îâèíà, що ñëóæèòü äëÿ çìåíøåíèÿ крихкості та збільøåííÿ пластичності матеріалу              (ДСТУ Á À. 1.1-18-94)

de

en

fr

ru

Plastifïkator

plasticizer

plastifiant

ïëàñòèôèêàòîð

Âûñîêîêèïÿùàÿ îðãàíè÷åñêàÿ æèäêîñòü èëè òâ¸ðäîå âå-ùåñòâî, ñëóæàùåå äëÿ óìåíü-шения õðóïêîñòè è óâåëè÷å-íèÿ ïëàñòè÷íîñòè ìàòåðèàëà

4.2.7  наповнювач

Äèñïåðñíà речовина ïðè-ðîäíîãî або ñèíòåòè÷íîãî походження, яка використо-вується для îдержання форму-вальних сумішей з ìåòîþ поліпшення технологічності їх ïåðåðîáêè і íàäàííÿ заданих âëàñòèâîñòåé продукції

(ДСТУ Б А. 1.1-18-94)

de

en

fr

ru

Füllstoffe

filler

charge

íàïîëíèòåëü

Äèñïåðñíîå âåùåñòâî ïðèðî-äíîãî èëè ñèíòåòè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, èñïîëüçóåìîå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ôîðìîâî÷íûõ ñìåñåé ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ òåõíîëîãè÷íîñòè èõ ïåðåðà-áîòêè è ïðèäàíèÿ çàäàííûõ ñâîéñòâ ïðîäóêöèè

4.2.8   мастило                                         de     Schmieren

en     lubricant

fr      lubrifiant

ru     ñìàçêà

Речовина, що сприяє зни-	        Âåùåñòâî, ñïîñîáñòâóþùåå
женню адгезії матеріалу до	        ñíèæåíèþ àäãåçèè материа-
металевих поверхонь об-	        ла ê ìåòàëëè÷åñêèì поверх-
ладнання та форм	        ностям îáîðóäîâàíèÿ è ôîðì

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.2.9  стабілізатор                                de     Stabilisator

en     stabilizer

fr      stabilisant

ru      ñòàáèëèçàòîð

Речовина, яка зменшує                          Âåùåñòâî, óìåíüøàþùåå

швидкість термоокислю-                        ñêîðîñòü òåðìîîêèñëèòåëü-

вального, світлового та                          ного, ñâåòîâîãî è других

інших видів старіння                               âèäîâ ñòàðåíèÿ ïîëèìåðíûõ

полімерних матеріалів                            ìàòåðèàëîâ
(ДСТУБА.1.1-18-94)

4.2.10  каталізатор                                   de     Katalysator

en     catalyst

fr      catalyseur

ru      êàòàëèçàòîð

Речовина, яка викликає                         Âåùåñòâî, âûçûâàþùåå

полімеризацію за допомо-                     ïîëèìåðèçàöèþ ñîçäàíèåì

гою утворення активних                         àêòèâíûõ öåíòðîâ ðîñòà

центрів ðîñòó ланцюга                           öåïè ñâÿçåé â ìîëåêóëå
зв'язків у молекулі

4.2.11  ïîðîóòâîðþâà÷                            de     Porebildner

en     pores forming substance

fr      substance formant les pores

ru     порообразователь

Газо- або піноутворююча	         Газо- èëè ïåíîîáðàçóþøåå

речовина, яку вводять у ñè-	         âåùåñòâî, ââîäèìîå â ñûðüå-

ровинні суміші з метою ут-	         âûå ìàññû ñ öåëüþ îáðàçîâà-

âîðåííÿ ó виробах ïîð	         íèÿ â èçäåëèÿõ ïîð ïóò¸ì âû-

øëÿõîì виділення газів	         äåëåíèÿ ãàçîâ èëè îáðàçîâà-

àáî утворення піни під час	         íèÿ ïåíû ïðè ïðîèçâîäñòâå

виробництва під дією	         ïîä âîçäåéñòâèåì ïîâûøåí-

підвищеної температури	         íîé òåìïåðàòóðû èëè ïðè õè-

àáî ïðè хімічній реакції	         мической ðåàêöèè ýòèõ âå-

цих речовин	         ùåñòâ

4.2.12  äîáàâêà                                          de     Zusatz

en     additive

fr      addition

ru     äîáàâêà

Речовина мінерального	          Âåùåñòâî ìèíåðàëüíîãî èëè
або органічного походжен-	          îðãàíè÷åñêîãî ïðîèñõîæäå-
íÿ, яку застосовують у не-	          íèÿ, ïðèìåíÿåìîå â íåáîëü-
âåëèêèõ кількостях і яка за-	          ших êîëè÷åñòâàõ è îáåñïå÷è-
безпечує задані âëàñòè-	          âàþùåå çàäàííûå ñâîéñòâà
вості продукції	          ïðîäóêöèè

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.2.13  пігмент                                         de     Pigment

en     pigment

fr      pigment

ru     ïèãìåíò

Порошкоподібна орга-	       Ïîðîøêîîáðàçíîå органи-

нічна або неорганічна	       ÷åñêîå èëè íåîðãàíè÷åñêîå

кольорова речовина,	       öâåòíîå âåùåñòâî, íå раство-

нерозчинна або малороз-	       ðèìîå èëè ìàëîðàñòâîðèìîå

чинна у воді та розчин-	       в âîäå è ðàñòâîðèòåëÿõ, при-

никах, яку застосовують	       ìåíÿåìîå äëÿ êðàøåíèÿ ïî-

для фарбування полімер-	       ëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ
них матеріалів
(ДСТУ Б А.1.1-18-94)

4.3  Способи виробництва

4.3.1  екструзія                                        de    Extrusion

en   extrusion

fr     extrusion

ru    ýêñòðóçèÿ

Безперервний технологіч-	      Íåïðåðûâíûé òåõíîëîãè÷åñ-
ний процес перероблення	      кий процесc ïåðåðàáîòêè фор-
формувальної суміші, який	      мовочной ñìåñè, êîòîðûé çà-
полягає у розм'якшенні ма-	      êëþ÷àåòñÿ â ðàçìÿã÷åíèè ма-
теріалу під дією підвищених	      териала ïîä âîçäåéñòâèåì ïo-
òåìïåðàòóð і надання йому	      âûøåííûõ температур è ïðè-
потрібної форми продавлю-	      äàíèÿ åìó íåîáõîäèìîé
ванням через головку екст-	      ôîðìû ïðîäàâëèâàíèåì через
рудера	       головку ýêñòðóäåðà
(ÄÑÒÓÁÀ.1.1-18-94).

4.3.2  лиття під тиском                          de     Guss unter Druck

en      pressure casting

fr      coulée sous pression

ru      ëèòü¸ ïîä äàâëåíèåì

Технологічний процес	       Òåõíîëîãè÷åñêèé процесе ïo-
îäåðæàííÿ Виробів з розп-	       ëó÷åíèÿ ïîëèìåðíûõ èçäå-
лавлених мас шляхом за-	       лий èç ðàñïëàâëåííûõ ìàññ
повнення ними під тиском	       ïóò¸ì çàïîëíåíèÿ èìè ïîä
замкнених ôîðì	       äàâëåíèåì çàìêíóòûõ ôîðì

4.3.3  вільне лиття в замкнені             de     Freiguss in der geschlossenen

форми                                                    Formen

en     free closed (sand) casting

fr     coulée libre en moules fermés

ru    ñâîáîäíîå ëèòü¸ â çàìêíóòûå

ôîðìû

Технологічний процес	      Òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ïî-
îäåðæàííÿ виробів із	      ëó÷åíèÿ èçäåëèé èç âÿçêîòå-
в'язкотекучих мас, що за-	      кучих ìàññ, çàïîëíèâøèõ
повнили ãåðìåòè÷íî çàêðè-	      ãåðìåòè÷åñêè çàêðûòóþ ôîð-
òó ôîðìó, полімеризацією	      му, ïîëèìåðèçàöèåé èõ æèä-
їх рідких складових спосо-	      ких ñîñòàâëÿþùèõ ñïîñîáîì
áîì термічної обробки	      òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.3.4  пресування                                   de   Pressen

en   pressing

fr    pressage

ru   ïðåññîâàíèå

Метод формування 	     Метод ôîðìîâàíèÿ èçäåëèé

виробів із полімерів, який	     èç ïîëèìåðîâ, çàêëþ÷àþùèé-

полягає в пластичній де-	     ся в ïëàñòè÷íîé äåôîðìàöèè

формації матеріалу при од-	     ìàòåðèàëà ïðè одновремен-

ночасній дії на нього тепла	     íîì äåéñòâèè íà íåãî тепла è

і тиску з наступною	     äàâëåíèÿ è ïîñëåäóþùåé ôèê-

фіксацією форми виробу	     ñàöèåé ôîðìû èçäåëèÿ

4.3.5  промазний спосіб                        de   Verschmierenvorgang

en   spreading method

fr    méthode d'enduisage

ru   ïðîìàçíîé ñïîñîá

Технологічний процес ви-	     Òåõíîëîãè÷åñêèé процесс èç-
ãîòîâëåíèÿ полімерних ви-	     готовления ïîëèìåðíûõ из-
робів з одно- або багато-	     делий ñ îäíî- èëè ìíîãîñëîé-
шаровим нанесенням (на- 	     íûì íàíåñåíèåì (íàìàçêîé) íà
мазкою) на рухому основу	     äâèæóùóþñÿ основу формо-
формувальних сумішей з	     вочной ñìåñè ñ ïîñëåäóþùèì
наступним їх терможелю-	     òåðìîæåëèðîâàíèåì å¸,
ванням, каландруванням	     êàëàíäðèðîâàíèåì è охлаж-
та охолодженням	     дением

4.3.6  вальцювання                                de   Walzen

en   rolling

fr    cylindrage

ru   âàëüöåâàíèå

Процес багаторазового про-	    Процесс ìíîãîêðàòíîãî про-
давлювання формувальної	    äàâëèâàíèÿ ôîðìîâî÷íîé
суміші крізь зазор між двома	    ñìåñè через зазор ìåæäó
паралельно розміщеними	    äâóìÿ ïàðàëëåëüíî ðàñïîëî-
валками, які обертаються на-	    æåííûìè è âðàùàþùèìèñÿ
зустріч один одному, що	    íàâñòðå÷ó äðóã другу валка-
призводить до її розігрі-	    ми, ÷òî ïðèâîäèò ê å¸ ðàçî-
âàííÿ, перемішування і ãîìî-	    ãðåâó, ïåðåìåøèâàíèþ è ãî-
генізації	    могенизации

4.3.7  êàëàíäðóâàííÿ                            de   Kalandrieren

en   calendering

fr    calandrage

ru   êàëàíäðèðîâàíèå

Безперервний технологіч-	    Íåïðåðûâíûé òåõíîëîãè÷åñ-

ний процес формування ви-	    кий процесс ôîðìîâàíèÿ èç-

робів за допомогою систе-	    делий ñ ïîìîùüþ ñèñòåìû

ми паралельно розміще-	    ïàðàëëåëüíî расположен-

них валків, які обертаю-	    íûõ è âðàùàþùèõñÿ

ться назустріч один одно-	    íàâñòðå÷ó äðóã другу âàëêîâ

му, шляхом продавлюван-	    ïóò¸ì ïðîäàâëèâàíèÿ исход-

ня вихідних матеріалів	    íûõ ìàòåðèàëîâ через зазор

крізь зазор між валками	    ìåæäó валками

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.3.8  вакуумформування                     de   Wakuumformung

en   vacuum moulding

fr    formage sous vide

ru   âàêóóìôîðìîâàíèå

Спосіб формування виро-	    Ñïîñîá ôîðìîâàíèÿ èçäåëèé
бів із нагрітих до високое-	    èç íàãðåòûõ äî âûñîêîýëàñ-
ластичного стану листових	    тичного ñîñòîÿíèÿ ëèñòîâûõ
термопластичних мате-	    òåðìîïëàñòè÷íûõ материа-
ріалів під дією сили, що ви-	    лов ïîä âîçäåéñòâèåì ñèëû,
никає через різницю між	    âîçíèêàþùåé èç-çà ðàçíîñòè
атмосферним тиском по-	    ìåæäó àòìîñôåðíûì äàâëå-
вітря і розрідженням, утво-	    нием âîçäóõà è разрежени-
реним всередині ïîðîæíè-	    åì, ñîçäàâàåìûì âíóòðè ïî-
íè форми, над якою	    ëîñòè ôîðìû, íàä êîòîðîé çà-
закріплено ëèñò	    êðåïë¸í ëèñò

4.4   Íîìåíêëàòóðà продукції

4.4.1  Вироби погонажні профільні

4.4.1.1  трубка                                         de   Röhrche

en   pipe

fr   tube

ru   трубка

Погонажний профільний	    Погонажное ïðîôèëüíîå èç-
виріб кільцевого перерізу	    äåëèå êîëüöåâîãî ñå÷åíèÿ
для ізоляції проводів і êà-	    äëÿ èçîëÿöèè ïðîâîäîâ è ка-
белів електромереж, про-	    áåëåé ýëåêòðîñåòåé, ïðîêëàä-
кладки мереж водопоста-	    ки ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ è ка-
чання і каналізації та	    íàëèçàöèè è других öåëåé
інших цілей

4.4.1.2   поручень                                 de   Gelände

en   railing-cladding shape

fr   main courante

ru   поручень

Погонажний профільний	  Погонажное ïðîôèëüíîå èç-
виріб для влаштування	  äåëèå äëÿ óñòðîéñòâà верх-
верхньої частини огород- 	  íåé части îãðàæäåíèÿ ëåñò-
ження сходів, площадок і	  íèö, площадок è âûñòóïîâ
виступів для опори рук	  для îïîðû ðóê

4.4.1.3   плінтус                                       de   Plinthe

en  plinth

fr   plinthe

ru   ïëèíòóñ

Погонажний профільний                    Погонажное ïðîôèëüíîå èç-

виріб, який пристосовують                 äåëèå, ïðèñïîñàáëèâàåìîå

по периметру підлоги в                      по периметру пола в ìåñòå

місці стику її зі стіною                         ñòûêà åãî ñî ñòåíîé

ДСТУ Б А. 1.1-28-94

4.4.1.4  плінтус з каналами                    de   Plinthe mit Kanäle für die

для електричної проводки              elektrische Leitung

en   plinth with ducts for electric

wiring

fr    plinthe avec caniveaux pour

canalisation éléctrique

ru   ïëèíòóñ ñ êàíàëàìè äëÿ ýëåê-

òðè÷åñêîé ïðîâîäêè

Плінтус, який має у своїй                    Ïëèíòóñ, èìåþùèé â ñâîåé

конструкції порожнини                        êîíñòðóêöèè ïîëîñòè äëÿ

äëÿ ïðîêëàäêè проводів і                    ïðîêëàäêè ïðîâîäîâ è êàáå-

кабелів електоропередачі                   лей ýëåêòðîïåðåäà÷è

4.4.1.5  íàëè÷íèê                                     de   Verkleidungsleist

en   casing

fr    chambranle

ru   íàëè÷íèê

Погонажний профільний                     Погонажное ïðîôèëüíîå èç-

виріб, який застосовують                    äåëèå, ïðèìåíÿþùååñÿ для

для опорядження дверних                  îòäåëêè äâåðíûõ ïðî¸ìîâ

прорізів

4.4.1.6  наличник з каналами                 de   Verkleidungsleist mit Kanäle

для електропроводок                       für die elektrische Leitung

en    casing with ducts for electric wiring

fr    chambranle avec caniveaux

pour installation éléctrique

ru    наличник с каналами для

ýëåêòðîïðîâîäîê

Íàëè÷íèê, який має у	                 Íàëè÷íèê, èìåþùèé â ñâîåé

своїй конструкції ïîðîæíè-	      êîíñòðóêöèè ïîëîñòè äëÿ

íè äëÿ ïðîêëàäêè проводів	      ïðîêëàäêè ïðîâîäîâ è êàáå-

і кабелів 	      лей

4.4.1.7  поріжки дверних прорізів        de   Türschwellen

en   tresholds of door openings

fr   seuils des baies de porte

ru   ïîðîæêè äâåðíûõ ïðî¸ìîâ

Погонажні профільні виро-	     Ïîãîíàæíûå ïðîôèëüíûå

би, які застосовують для	     èçäåëèÿ, ïðèìåíÿþùèåñÿ

влаштування порогу в	     для óñòðîéñòâà порога в

дверному прорізі	     äâåðíîì ïðî¸ìå

ÄÑÒÓ Á À.1.1-28-94

4.4.1.8  прокладка для вікон               de   Fensterdichtung

en    gasket for windows

fr     ruban de garniture pour les

fenêtres
    ru    прокладка для îêîí

Погонажний профільний	    Погонажное ïðîôèëüíîå из-

виріб із полівінілхлориду,	    äåëèå èç ïîëèâèíèëõëîðèäà,

який застосовують для	    ïðèìåíÿþùååñÿ äëÿ уплотне-

ущільнення стиків скла з	    ния ñòûêîâ ñò¸êîë ñ îêîííû-

віконними ðàìàìè і рам	    ми ðàìàìè è ðàì ìåæäó

між ñîáîþ ó приміщеннях	    ñîáîé â ïîìåùåíèÿõ çäàíèé

будівель і споруд	    è ñîîðóæåíèé

4.4.1.9  елемент віконних рам             de   Fensterrahmenelement

en   window cross casement

fr    élément des châssis (de fenêtre)

ru   ýëåìåíò îêîííûõ ïåðåïë¸òîâ

Погонажний профільний 	     Погонажное ïðîôèëüíîå

виріб, що застосовують при	     èçäåëèå, ïðèìåíÿåìîå при

складанні віконних рам	     ñáîðêå îêîííûõ ðàì

4.4.1.10  напрямна для шибок              de   Führungsleist für die Gläser

en   guide for window panel

fr    glissière pour les vitres

ru    íàïðàâëÿþùàÿ äëÿ ñò¸êîë

Ïîãîíàæíèé профільний                    Погонажное ïðîôèëüíîå

виріб, який застосовується	      èçäåëèå, ïðèìåíÿþùååñÿ äëÿ

äëÿ влаштування пересув-	      óñòðîéñòâà ïåðåäâèæíûõ

íèõ øèáîê	      ñò¸êîë

4.4.1.11 штапик                                        de   Deckleiste

en   bead

fr    baguette de vitrerie

ru    штапик

Ïîãîíàæíèé профільний	      Погонажное ïðîôèëüíîå
виріб, який застосовується	      èçäåëèå, ïðèìåíÿåìîå для
для кріплення фільонок	      êðåïëåíèÿ ôèëåíîê èëè
або шибок у фальцях двер-	      ñò¸êîë â ôàëüöàõ äâåðíîé
ної або віконної обв'язки,	      èëè îêîííîé îáâÿçêè, çàêðû-
çàêðèâàííÿ стиків сухої	      вания ñòûêîâ ñóõîé øòóêà-
øòóêàòóðêè	      òóðêè

4.4.1.12  íàêëàäêà íà ïðîñòóï               de   Trittstufenbeläge der

сходового маршу                            Treppenläufe

en   strap on tread flights
        fr    giron des volées d'escalier
       ru    накладка на проступь
	       ëåñòíè÷íîãî ìàðøà

Ïîãîíàæíèé профільний	       Погонажное ïðîôèëüíîå

виріб, який застосовується	       èçäåëèå, ïðèìåíÿåìîå äëÿ

äëÿ ëè÷êóâàííÿ проступів	       îáëèöîâêè ïðîñòóïåé

ÄÑÒÓ Á À.1.1-28-94

4.4.1.13  нащільник для ванни             de   Fugendeckleiste für die Bäder

en   flashing

fr    bande de recouvrement des

joints pour baignoires

ru   íàùåëüíèê äëÿ âàííû

Ïîãîíàæíèé профільний	     Погонажное ïðîôèëüíîå

виріб, який застосовується	     èçäåëèå, ïðèìåíÿþùååñÿ для

для ущільнення при уста-	     óïëîòíåíèÿ ïðè óñòàíîâêå

новці ванн в місцях їх при-	     ванн в ìåñòàõ èõ ïðèìûêà-

микання до стін	     ния ê стенам

4.4.1.14  нащільник для внутріш-         de   Fugendeckleiste für die inneren

нього стику панелей	      Plattenstösse

en   batten cleans for inner joints of

panels

fr    battement pour les joints intérie-

urs des panneaux

ru   íàùåëüíèê äëÿ âíóòðåííåãî

ñòûêà ïàíåëåé

Ïîãîíàæíèé профільний                     Погонажное ïðîôèëüíîå

виріб, який застосовується                 èçäåëèå, ïðèìåíÿþùååñÿ äëÿ

äëÿ ущільнення ïðè стику-                 óïëîòíåíèÿ ïðè ñòûêîâêå

ванні ïàíåëåé, що знахо-                    ïàíåëåé, ðàñïîëîæåííûõ

äÿòüñÿ всередині будівель і                âíóòðè çäàíèé è ñîîðóæåíèé

споруд

4.4.1.15  смужка                                       de   Streife

en   strip

fr    bande

ru   ïîëîñêà

Ïîãîíàæíèé профільний                      Погонажное ïðîôèëüíîå

виріб у вигляді смуги, який                  èçäåëèå â âèäå ïîëîñû, при-

застосовується для окан-                    ìåíÿþùååñÿ äëÿ окантовки

товки оздоблювальних мате-              îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ñòåí

ріалів стін і підлоги з метою                è ïîëà ñ öåëüþ óêðàøåíèÿ

прикрашення інтер'єру                         èíòåðüåðà

4.4.1.16  розкладка для кріплення        de   Verteilunge für die Befestigung облицювального листа                    der Verkleidungsplatten

en   joining member for fixing of

facing sheet

fr    parclause pour fixation de la

plaque de revêtement

ru   ðàñêëàäêà äëÿ êðåïëåíèÿ

îáëèöîâî÷íîãî ëèñòà

Ïîãîíàæíèé профільний ви-               Погонажное ïðîôèëüíîå

ріб, який застосовується ïðè              èçäåëèå, ïðèìåíÿþùååñÿ

опоряджувальних ðîáîòàõ                  ïðè îòäåëî÷íûõ ðàáîòàõ äëÿ

äëÿ кріплення облицювальних           êðåïëåíèÿ îáëèöîâî÷íûõ

ïëîñêèõ виробів                                   ïëîñêèõ èçäåëèé

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.1.17  åëåìåíò внутрішнього            de   Innenverkleidungselement

облицювання                          en   element of inner lining

fr   élément de revêtement intérieur

ru   ýëåìåíò âíóòðåííåé îáëèöîâêè

Ïîãîíàæíèé профільний                 Погонажное ïðîôèëüíîå

виріб, який застосовується             èçäåëèå, ïðèìåíÿþùååñÿ äëÿ

äëÿ виконання опоряджу-               âûïîëíåíèÿ îòäåëî÷íûõ,

вальних, декоративних                    äåêîðàòèâíûõ ðàáîò â

робіт в приміщеннях                        ïîìåùåíèÿõ

4.4.1.18  кріпильний елемент äëÿ         de   Befestigungselement für die

плівки                                                 Polyäthylenfolien

en   fixing element for polyethylene

film

fr    élément de fixation pour pellicule

en polyèthylène

ru   êðåï¸æíûé ýëåìåíò äëÿ ïë¸íêè

Ïîãîíàæíèé профільний               Погонажное ïðîôèëüíîå

виріб, який застосовується           èçäåëèå, ïðèìåíÿþùååñÿ для

для кріплення плівок у òåï-           êðåïëåíèÿ ïë¸íîê в тепли-

лицях та інших видах сіль-            цах è других видах сельско-

ськогосподарських будівель         õîçÿéñòâåííûõ строений

4.4.1.19  елемент каркасу теплиць        de   Gerippeelement der Treibhäuser

en   frame's element of green houses

fr    élément d'ossature des serres

ru   ýëåìåíò êàðêàñà òåïëèö

Ïîãîíàæíèé профільний	Погонажное ïðîôèëüíîå

виріб, який застосовують	èçäåëèå, ïðèìåíÿþùååñÿ для

для спорудження теплич-	âîçâåäåíèÿ òåïëè÷íûõ строе-

них будівель	ний

4.4.1.20  елемент для тваринниць-        de   Bauelement für die Viehställe

ких приміщень (поїлка,            en   element for housing for live-stock

годівниця)                                   fr    élément pour bâtiments pour

bêtes
  ru   ýëåìåíò äëÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ

ïîìåùåíèé (ïîèëêà, êîðìóøêà)

Ïîãîíàæíèé профільний	Погонажное ïðîôèëüíîå

виріб, який застосовується	         èçäåëèå, èñïîëüçóåìîå äëÿ

äëÿ обладнання тварин-	         îáóñòðîéñòâà æèâîòíîâîä-

ницьких приміщень	         ческих ïîìåùåíèé

4.4.1.21  поливальний øëàíã із               de   Sprengschläuch aus plastischen

пластичних мас	         Massen

en   watering hose from plastic mass

fr    tuyau flexible d'arrosage en

masses plastiques

ru   ïîëèâî÷íûé øëàíã èç ïëàñòè-

÷åñêèõ ìàññ

Ïîãîíàæíèé профільний	         Погонажное ïðîôèëüíîå

виріб кільцевого перерізу,	         èçäåëèå êîëüöåâîãî ñå÷åíèÿ,

призначений для подачі	         ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïîäà÷è

âîäè і виготовляється ìå-	         âîäû, èçãîòàâëèâàåìîå ìåòî-

òîäîì екструзії ãëàäêèì,	         äîì ýêñòðóçèè ãëàäêèì, ðåá-

ðåáðèñòèì або гофрованим	         ðèñòûì èëè ãîôðèðîâàííûì

ÄÑÒÓ Á À.1.1-28-94

4.4.1.22  водостічний жолоб                 de   Entwässerungsrinne

en   gutter

fr   gouttière

ru   âîäîñòî÷íûé æåëîá

Ïîãîíàæíèé профільний	      Погонажное ïðîôèëüíîå èç-

виріб ïåðåâàæíî кільце-	      делие ïðåèìóùåñòâåííî

âîãî перерізу, призначе-	      êîëüöåâîãî ñå÷åíèÿ, ïðåäíà-

ний для стікання âîäè	      çíà÷åííîå äëÿ ñòîêà âîäû

4.4.1.23  гнучка вита дренажна            de   biegsame verdrillte Dränagerohr

труба                                         en   flexible twisted drain pipe

fr   tuyau de drainage flexible torsadé

ru   ãèáêàÿ âèòàÿ äðåíàæíàÿ òðóáà

Ïîãîíàæíèé профільний	     Погонажное ïðîôèëüíîå èç-

виріб, що одержують	     делие, ïîëó÷åííîå íàâèâêîé

íàâèâêîþ екструдованої	     ýêñòðóäèðîâàííîé ïîëîñû-

ñìóãè напівфабрикату і	     ïîëóôàáðèêàòà è ïðèìåíÿå-

çàñòîñîâóþòü äëÿ âëàøòó-	     ìîå äëÿ óñòðîéñòâà äðåíàæà,

âàííÿ äðåíàæó, а також як	     à òàêæå â êà÷åñòâå âîäîñòî-

âîäîñòîêè і повітроводи в	     êîâ è âîçäóõîîòâîäîâ â ïðî-

ïðîìèñëîâèõ будівлях	     ìûøëåííûõ çäàíèÿõ

4.4.2   Вироби оздоблювальні стінові рулонні

4.4.2.1  полівінілхлоридна деко-          de   Ausstattungsfolie selbstklebrig

ративна оздоблювальна                aus Polyvinylchlorid (ПДСО)

ñàìîêëåéíà плівка (ПДСО)       en  decorative finishing autoglueig

ðolyvinylchloride film (ÏÄÑÎ)

fr    pellicule autocollante

enpolychlorure de vinyle déco-

rative de finition (ÏÄÑÎ)

ru  поливинилхлоридная декора-

тивная îòäåëî÷íàÿ ñàìîêëåÿ-

ùàÿñÿ ïë¸íêà (ÏÄÑÎ)

Ñàìîêëåéíèé îçäîáëþâà-                 Ñàìîêëåÿùèéñÿ îòäåëî÷íûé

ëüíèé плівковий матеріал,                 ïë¸íî÷íûé ìàòåðèàë, èçãî-

ùî виготовляється на îñ-                  òîâëåííûé íà îñíîâå поли-

нові полівінілхлоридних                     âèíèëõëîðèäíûõ êîìïîçè-

композицій âàëêîâî-êàëàí-                öèé âàëüöîâî-êàëàíäðîâûì

äðîâèì ñïîñîáîì з наступ-                ñïîñîáîì ñ ïîñëåäóþùèì íà-

íèì нанесенням ïå÷àòíîãî                íåñåíèåì ïå÷àòíîãî ðèñóíêà

малюнка з îäíîãî áîêó і                     ñ îäíîé ñòîðîíû è êëååâîãî

клейового øàðó - з äðóãîãî                ñëîÿ - ñ äðóãîé

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.2.2  полівінілхлоридна                   de   Ausstattungsfolie aus

декоративна оздоблю-                    Polyvinylchlorid (ПДО)

вальна плівка (ПДО)                 en   decorative finishing

Polyvinylchloride film (ÏÄÎ)

fr    pellicule en polychlorure de vinyle

décorative de finition (ÏÄÎ)

ru   поливинилхлоридная декора-

тивная îòäåëî÷íàÿ ïë¸íêà (ПДО)

Оздоблювальний плівко-                   Îòäåëî÷íûé ïëåíî÷íûé ìà-

вий матеріал, що виготов-                 òåðèàë, èçãîòàâëèâàåìûé

ляється валково-каландро-               âàëüöîâî-êàëàíäðîâûì спо-

вим способом на основі                     собом на îñíîâå ïîëèâèíèë-

полівінілхлоридних компо-                õëîðèäíûõ êîìïîçèöèé ñ

зицій з наступним íàíåñåí-               ïîñëåäóþùèì íàíåñåíèåì

ям печатного малюнка                       печатного рисунка

4.4.2.3  полівінілхлоридний                 de   Polyvinylchloridmaterial auf

матеріал на паперовій                    Papierunterlage “Isoplen”

підоснові “Ізоплен”                 en   paper-based polyvinylchloride

material “Isoplene”

fr   matériau en polychlorure de vinyl

à support papier “Isoplen”

ru   ïîëèâèíèëõëîðèäíûé ìàòå-

ðèàë íà áóìàæíîé ïîäîñíî-

âå “Èçîïëåí”

Оздоблювальний матеріал               Îòäåëî÷íûé ìàòåðèàë îä-

одноколірний або багато-                  íîöâåòíûé èëè ìíîãîöâåò-

колірний, що виготовля-                    íûé, èçãîòîâëÿåìûé ïðîìàç-

ється промазним ñïîñîáîì               íûì ñïîñîáîì íàíåñåíèåì

нанесенням на паперову                   на áóìàæíóþ ïîäîñíîâó

підоснову композицій на                    êîìïîçèöèé íà îñíîâå ïîëè-

îñíîâі полівінілхлориду,                    винилхлорида, ïëàñòèôèêà-

пластифікаторів, стабі-                      òîðîâ, ñòàáèëèçàòîðîâ,

лізаторів, наповнювачів,                    íàïîëíèòåëåé, ïèãìåíòîâ è

пігментів і різних äîáàâîê                   ðàçëè÷íûõ äîáàâîê

ÄÑÒÓ Á À.1.1-28-94

4.4.2.4  ïîë³â³í³ëõëîðèäíèé                 de   aufgeschäumtes

спінений матеріал на                       Polyvinylchloridmaterial auf

паперовій підоснові                         Papierunterlage “Penoplen”

“Піноплен”                                  en   foamed paper-based polyvinyl-

chloride material “Penoplene”

fr    matériau en polychlorure de

vinyle moussé à  base de

papier “Penoplene”

ru   ïîëèâèíèëõëîðèäíûé

âñïåíåííûé ìàòåðèàë íà

áóìàæíîé ïîäîñíîâå

“Ïåíîïëåí”

Оздоблювальний матеріал               Îòäåëî÷íûé ìàòåðèàë îäíî-

îäíî- або багатоколірний                  èëè ìíîãîöâåòíûé ñ ãëàäêîé

з рівною або òèñíåíîþ                       èëè òèñí¸íîé ëèöåâîé ïîâåð-

лицьовою поверхнею, що                  хностью, èçãîòîâëÿåìûé íà-

виготовляється íàíåñåí-                   íåñåíèåì íà áóìàæíóþ ïîä-

íÿì íà паперову підоснову               îñíîâó êîìïîçèöèé èç ïîëè-

композицій із полівініл-                      винилхлорида, пластифика-

õëîðèäó, пластифікаторів,                 òîðîâ, ñòàáèëèçàòîðîâ,

стабілізаторів, спінюючо-	     âñïåíèâàþùåãî àãåíòà

ãî àãåíòà (ïîðîóòâîðþâà-	     (ïîðîîáðàçîâàòåëÿ), ïèãìåí-

÷à), пігментів	     тов

4.4.2.5  полівінілхлоридний                 de   Putzmaterial aus Polyvinyl-

оздоблювальний матеріал            chlorid auf Papierunterlage

на паперовій підоснові                  “Poliplen”

“Поліплен”                                 en   finishing paper-based polyvi-

nylchloride material “Polyplene”

fr    matériau en polychlorure de

vinyle de finition à base de

papier “Polyplene”

ru   ïîëèâèíèëõëîðèäíûé îòäå-

ëî÷íûé ìàòåðèàë íà áóìàæ-

íîé ïîäîñíîâå “Ïîëèïëåí”

Оздоблювальний мате-                      Îòäåëî÷íûé ìàòåðèàë, èçãî-

ріал, що виготовляється                    òàâëèâàåìûé íàíåñåíèåì íà

нанесенням на паперову                   áóìàæíóþ ïîäîñíîâó ïîñëå-

підоснову послідовно                         довательно íåñêîëüêèõ

декількох печатних шарів                   ïå÷àòíûõ ñëîåâ êîìïîçèöèé

композицій із полівініл-                       èç поливинилхлорида, плас-

õëîðèäó, пластифікаторів,                 тификаторов, ñòàáèëèçàòî-

стабілізаторів, наповню-                    ðîâ, íàïîëíèòåëåé, ïèãìåí-

вачів, пігментів і різних                       тов è ðàçëè÷íûõ добавок

добавок

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.2.6  полівінілхлоридний                 de   aufgeschäumtes dekoratives

декоративний стіновий                   Wandbaumaterial aus

спінений матеріал                             Polyvinylchlorid

en   foamed decorative wall

polyvinylchloride material

fr    matériau polychlorure de vinyle

décoratif moussé pour les murs

ru   ïîëèâèíèëõëîðèäíûé

äåêîðàòèâíûé ñòåíîâîé

âñïåíåííûé ìàòåðèàë

Оздоблювальний матеріал,               Îòäåëî÷íûé ìàòåðèàë,

що виготовляється промаз-                èçãîòàâëèâàåìûé промаз-

ним способом нанесенням                 íûì способом íàíåñåíèåì

композицій із полівініл-                       êîìïîçèöèé èç ïîëèâèíèë-

õëîðèäó, пластифікаторів,                  õëîðèäà, ïëàñòèôèêàòîðîâ,

стабілізаторів, пігментів і                    ñòàáèëèçàòîðîâ, ïèãìåíòîâ

різних добавок на підосно-                 è ðàçëè÷íûõ добавок на

ву із склополотна                                 ïîäîñíîâó èç ñòåêëîõîëñòà

4.4.2.7 полімерний декоративний       de   dekoratives Polymerisations-

ìàòåð³àë “Плетекс”                          material “Pletex”

en   decorative polymer material

“Pletex”

fr    matériau polymère décoratif

“Pletex”

ru    ïîëèìåðíûé äåêîðàòèâíûé

ìàòåðèàë “Плетекс”

Оздоблювальний матеріал,               Îòäåëî÷íûé ìàòåðèàë,

що одержують дублюван-                  ïîëó÷åííûé äóáëèðîâàíèåì

ням декількох шарів із                        íåñêîëüêèõ ñëîåâ èç поливи-

полівінілхлоридних компо-                 íèëõëîðèäíûõ êîìïîçèöèé

зицій з печатним малюн-                    ñ ïå÷àòíûì рисунком èëè

êîì або без нього                               без íåãî

4.4.2.8  полівінілхлоридний                 de   Putzmaterial für den Wandbau

оздоблювальний стіновий            aus Polyvinylchlorid “Winisten”

матеріал “Віністен”                 en   vinylchloride wall finishing

material “Vinisten”

fr     matériau en polychlorure de

vinyle de finition pour

les murs “Vinisten”

ru   ïîëèâèíèëõëîðèäíûé îòäå-

ëî÷íûé ñòåíîâîé ìàòåðèàë

“Âèíèñòåí”

Оздоблювальний матері-                  Îòäåëî÷íûé ìàòåðèàë,

àë, що виготовляється із                  èçãîòàâëèâàåìûé èç ïîëè-

полівінілхлоридних êîì-                    âèíèëõëîðèäíûõ êîìïîçè-

поцій ìåòîäîì екструзії                     ций ìåòîäîì ýêñòðóçèè

ДСТУ Б А.1.1-28-94

4.4.3  Матеріали оздоблювальні стінові листові

4.4.3.1  полівінілхлоридна                   de   dekorative Polyvinylchloridplatte

декоративна панель                       “Polydekor”

“Полідекор”                               en   decorative polyvinylchloride

panel “Polydecor”

fr    panneau décoratif en polychloru-

re de vinyle “Polydecor”

ru   поливинилхлоридная декора-

тивная панель “Ïîëèäåêîð”

Оздоблювальний виріб,                    Îòäåëî÷íîå èçäåëèå, èçãî-

ùî виготовляється мето-                  тавливаемое ìåòîäîì âàêó-

äîì вакуумформування із                 умформования èç æ¸ñòêîé

жорсткої полівінілхлорид-                  поливинилхлоридной ïë¸í-

ної плівки, попередньо                       ки, ïðåäâàðèòåëüíî ñäóáëè-

здубльованої з полівініл-                   рованной ñ поливинилхло-

хлоридною оздоблюваль-                  ридной îòäåëî÷íîé ïë¸íêîé

íîþ плівкою

4.4.3.2  декоративний паперове-         de   dekorative Papierschichtpres-

шаруватий пластик                           stoff

en   decorative paper laminate

fr    stratifié à base de papier décoratif

ru   äåêîðàòèâíûé áóìàæíî-ñëîèñ-

òûé ïëàñòèê

Оздоблювальний виріб, ùî                Îòäåëî÷íîå èçäåëèå, èçãî-

виготовляється методом                    тавливаемое методом прессо-

пресування спеціальних                     âàíèÿ ñïåöèàëüíûõ âèäîâ

видів паперу, просоченого                 áóìàã, ïðîïèòàííûõ ñèíòå-

синтетичними зв'язуючими                 тèческими ñâÿçóþùèìè

4.4.3.3  полістирольна                          de   dekorativ Polystyrolplatte

декоративна панель                       “Poliform”

“Поліформ”                                en   polystyrene decorative panel

“Polyform”

fr    panneau  en polystyréne décoratif

“Polyform”

ru   полистирольная декоративная

панель “Ïîëèôîðì”

Оздоблювальний виріб, що	 Îòäåëî÷íîå èçäåëèå, èçãî-

виготовляється ìåòîäîì	     òàâëèâàåìîå ìåòîäîì ëèòüÿ

лиття під тиском із попе-	     ïîä äàâëåíèåì èç ïðåäâñïå-

редньо спіненого ударо-	     íåííîãî óäàðîïðî÷íîãî ïî-

міцного полістиролу, з	     листирола ñ ïîñëåäóþùåé

наступним фарбуванням	     îêðàñêîé ðàçëè÷íûìè ýìàëÿ-

різними емалями і ëàêàìè	     ìè è ëàêàìè

ÄÑÒÓ Á À.1.1-28-94

4.4.3.4 полівінілхлоридний                 de   Reliefverkleidungsplatte aus

оздоблювальний	    Polyvinylchlorid

рельєфний лист                        en   shaped facing polyvinylch-

loride sheet

fr    plaque en polychlorure de vinyle

de revetêment façonnée

ru   ïîëèâèíèëõëîðèäíûé îáëèöî-

âî÷íûé ðåëüåôíûé ëèñò

Оздоблювальний виріб,	    Îòäåëî÷íîå èçäåëèå, èçãî-

ùî виготовляється мето-	    òàâëèâàåìîå ìåòîäîì

äîì вакуумформування із	    вакуумформирования èç

îäíî- або двохшарових	    îäíî- èëè äâóõñëîéíûõ

жорстких полівінілхлорид-	    æ¸ñòêèõ ïîëèâèíèëõëîðèä-

íèõ листів одно- або бага-	    íûõ ëèñòîâ îäíî- èëè ìíî-

токолірним	    ãîöâåòíûì

4.5  Показники технічного рівня і якості

4.5.1  розміри поперечного                  de   Masse des Querprofil

профілю                                        en   dimensions of transversal profile

fr    dimensions du profil en travers

(Transversal)
     ru   ðàçìåðû ïîïåðå÷íîãî ïðîôèëÿ

Габаритні розміри, які пе-	     Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ïðîâå-

ревіряються металевим	     ðÿåìûå ìåòàëëè÷åñêèì øàá-

шаблоном при вільному	     лоном при ñâîáîäíîì про-

проходженні виробу по	     õîæäåíèè èçäåëèÿ ïî âñåé

всій довжині через отвір	     åãî äëèíå через îòâåðñòèå

шаблону або стандартизо-	     шаблона èëè ñòàíäàðòèçè-

ваними вимірювальними	     ðîâàííûìè èçìåðèòåëüíûìè

інструментами	     èíñòðóìåíòàìè

4.5.2  відхилення від прямо-                de   Geradlinigkeitsfehler

лінійності                                       en   deviation from linearity

fr    écart de rectitude

ru   îòêëîíåíèå îò ïðÿìîëèíåéíîñòè

Âåëè÷èíà çàçîðó â мілі-	     Âåëè÷èíà çàçîðà â ìèëëè-
ìåòðàõ між вивіреною	     ìåòðàõ ìåæäó âûâåðåííîé
рівною ãëàäêîþ ïëîùè-	     ðîâíîé ãëàäêîé ïëîñêîñòüþ
íîþ і лицьовою, а також	     è ëèöåâîé, à òàêæå îäíîé èç
однією із бокових сторін	     áîêîâûõ ñòîðîí îáðàçöà
зразка виробу	     èçäåëèÿ

4.5.3  àáñîëþòíà деформація              de   absolute Deformation

en   absolute deformation

fr    déformation absolue

ru   абсолютная äåôîðìàöèÿ

Властивість матеріалу, що	      Ñâîéñòâî ìàòåðèàëà,

визначається глибиною	      îïðåäåëÿåìîå ãëóáèíîé âäàâ-

вдавлювання в нього стале-	      ëèâàíèÿ â íåãî стального

вої кульки (у міліметрах) в	      шарика (в ìèëëèìåòðàõ) â

стандартних умовах випро-	      ñòàíäàðòíûõ óñëîâèÿõ èñïû-

бувань	      таний

ÄÑÒÓ Á À.1.1-28-94

4.5.4 відновлювання                             de   Wiederherstellbarkeit

en   restorability

fr    pouvoir de restitution

ru   âîññòàíàâëèâàåìîñòü

Здатність навантаженого	     Ñïîñîáíîñòü íàãðóæåííîãî

зразка виробу відновлю-	     îáðàçöà èçäåëèÿ âîññòàíàâ-

вати свої розміри та форму	     ливать ñâîè ðàçìåðû è

після знімання наванта-	     форму после ñíÿòèÿ íàãðóç-

жень у стандартних умо-	      ки в ñòàíäàðòíûõ óñëîâèÿõ

вах випробувань	      èñïûòàíèé

ÄÑÒÓ Á À.1.1-28-94

Абетковий покажчик українських термінів

вакуумформування ........................................................................................................ 4.3.8

вальцювання .................................................................................................................. 4.3.6

вид погонажного виробу ................................................................................................ 4.1.2

виріб погонажний профільний ....................................................................................... 4.1.1

виріб погонажний профільний деревинно-полімерний .................................................4.1.6

виріб погонажний профільний жорсткий ....................................................................... 4.1.5

виріб погонажний профільний м'який ............................................................................ 4.1.3

виріб погонажний профільний напівжорсткий ............................................................... 4.1.4

відновлювання ................................................................................................................. 4.5.4

відхилення від прямолінійності ....................................................................................... 4.5.2

деформація абсолютна ................................................................................................... 4.5.3

добавка ............................................................................................................................. 4.2.12

екструзія ........................................................................................................................... 4.3.1

елемент віконних рам ...................................................................................................... 4.4.1.9

елемент внутрішнього облицювання . ............................................................................ 4.4.1.17

елемент для тваринницьких приміщень ......................................................................... 4.4.1.20

елемент каркасу теплиць ................................................................................................. 4.4.1.19

елемент кріпильний для плівки ........................................................................................ 4.4.1.18

жолоб водостічний ............................................................................................................ 4.4.1.22

каландрування .................................................................................................................. 4.3.7

каталізатор ........................................................................................................................ 4.2.10

лист полівінілхлоридний оздоблювальний рельєфний ..................................................4.4.3.4

лиття вільне в закриті форми ........................................................................................... 4.3.3

лиття під тиском ................................................................................................................ 4.3.2

мастило .............................................................................................................................. 4.2.8

матеріал полівінілхлоридний декоративний стіновий спінений ..................................... 4.4.2.6

матеріал полівінілхлоридний на паперовій підоснові “Ізоплен” ................................... 4.4.2.3

матеріал полівінілхлоридний оздоблювальний на паперовій підоснові “Поліплен” ... 4.4.2.5

матеріал полівінілхлоридний оздоблювальний стіновий “Віністен” ............................. 4.4.2.8

матеріал полівінілхлоридний спінений на паперовій підоснові “Піноплен” ................. 4.4.2.4

матеріал полімерний декоративний “Плетекс” .............................................................. 4.4.2.7

метилметакрилат ............................................................................................................... 4.2.3

накладка на проступ сходового маршу ............................................................................ 4.4.1.12

наличник ............................................................................................................................. 4.4.1.5

наличник з каналами для електропроводок . ................................................................. .4.4.1.6

наповнювач ........................................................................................................................ 4.2.7

напрямна для шибок ......................................................................................................... 4.4.1.10

нащільник для ванни ......................................................................................................... 4.4.1.13

нащільник для внутрішнього стику панелей .................................................................... 4.4.1.14

панель полівінілхлоридна декоративна “Полідекор”...................................................... 4.4.3.1

панель полістирольна декоративна “Поліформ” ........................................................... 4.4.3.3

пігмент ................................................................................................................................. 4.2.13

пластик паперово-шаруватий декоративний .................................................................... 4.4.3.2

пластифікатор ..................................................................................................................... 4.2.6

плівка полівінілхлоридна декоративна оздоблювальна (ПДО) ....................................... 4.4.2.2

плівка полівінілхлоридна декоративна оздоблювальна ñàìîêëåéíà (ÏÄÑÎ) ................ 4.4.2.1

плінтус .................................................................................................................................. 4.4.1.3

плінтус з каналами для електричної проводки ................................................................. 4.4.1.4

ÄÑÒÓ Á À.1.1-28-94

полівінілхлорид ................................................................................................................. 4.2.2

поліметилметакрилат ....................................................................................................... 4.2.4

полістирол ......................................................................................................................... 4.2.5

поріжки дверних прорізів .................................................................................................. 4.4.1.7

пороутворювач .................................................................................................................. 4.2.11

поручень ............................................................................................................................ 4.4.1.2

пресування ........................................................................................................................ 4.3.4

прокладка для вікон .......................................................................................................... 4.4.1.8

розкладка для кріплення облицювального листа .......................................................... 4.4.1.16

розміри поперечного профілю ......................................................................................... 4.5.1

смужка ................................................................................................................................ 4.4.1.15

спосіб промазний ............................................................................................................... 4.3.5

стабілізатор ........................................................................................................................ 4.2.9

суміш формувальна .......................................................................................................... 4.2.1

труба дренажна гнучка вита ............................................................................................. 4.4.1.23

трубка ................................................................................................................................. 4.4.1.1

шланг поливальний із пластичних мас ............................................................................ 4.4.1.21

штапик ................................................................................................................................ 4.4.1.11

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик німецьких термінів

absolute Deformation ....................................................................................................... 4.5.3

Art des leichtenförmige Erzeugnis ................................................................................... 4.1.2

aufgeschäumtes dekoratives Wandbaumaterial aus Polyvinylchlorid ............................. 4.4.2.6

aufgeschäumtes Polyvinylchloridmaterial auf Papierunterlage “Penoplen” ................... 4.4.2.4

Ausstattungsfolie aus Polyvinylchlorid (ПДО) ................................................................. 4.4.2.2

Ausstattungsfolie selbstklebrig aus Polyvinylchlorid (ПДСО) .......................................... 4.4.2. l

Bauelement für die Viehställe .......................................................................................... 4.4.1.20

Befestigungselement für die Polyäthylenfolien .................................................................4.4.1.18

biegsame verdrillte Dränagerohr ..................................................................................... 4.4.1.23

Deckleiste ........................................................................................................................ 4.4.1.11

dekorative Polystyrolplatte “Poliform” ............................................................................ 4.4.3.3

dekorative Polyvinylchloridplatte “Polidekor” ................................................................. 4.4.3.1

dekorativer Papierschichtpresstoff .................................................................................. 4.4.3.2

dekoratives Polymerisationsmaterial “Pletex” ................................................................ 4.4.2.7

Entwässerungsrinne ........................................................................................................ 4.4.1.22

Extrusion .......................................................................................................................... 4.3.1

Fensterdichtung ............................................................................................................... 4.4.1.8

Fensterrahmenelement .................................................................................................... 4.4.1.9

Formmischung ................................................................................................................. 4.2. l

Freiguss in der geschlossenen Formen ........................................................................... 4.3.3

Fugendeckleiste für die Bäder ......................................................................................... 4.4.1.13

Fugendeckleiste für die inneren Plattenstösse .................................................................4.4.1.14

Führungsleist für die Gläser ............................................................................................. 4.4.1.10

Füllstoffe ........................................................................................................................... 4.2.7

Gelände ............................................................................................................................ 4.4.1.2

Geradlinigkeitsfehler ......................................................................................................... 4.5.2

Gerippeelement der Treibhäuser ...................................................................................... 4.4.1.19

Guss unter Druck ............................................................................................................... 4.3.2

halbstarr leistenförmig Profilerzeugnis .............................................................................. 4. l .4

holzpolymer leistenförmig Profilerzeugnis ......................................................................... 4.1.6

Innenverkleidungselement ................................................................................................ 4.4.1.17

Kalandrieren ....................................................................................................................... 4.3.7

Katalysator .......................................................................................................................... 4.2.10

leistenförmig Profilerzeugnis ............................................................................................... 4. l. l

Masse des Querprofil .......................................................................................................... 4.5.1

Methylmethakrylat ............................................................................................................... 4.2.3

Pigment ............................................................................................................................... 4.2.13

Plastifikator .......................................................................................................................... 4.2.6

Plinthe .................................................................................................................................. 4.4.1.3

Plinthe mit Kanäle für die elektrische Leitung ..................................................................... .4.4.1.4

Polymethylmethakrylat ......................................................................................................... 4.2.4

Polystyrol .............................................................................................................................. 4.2.5

Polyvinylchlorid ..................................................................................................................... 4.2.2

Polyvinylchloridmaterial auf Papierunterlage “Isoplen”.........................................................4.4.2.3

ÄÑÒÓ Á À.1.1-28-94

Porebildner ........................................................................................................................... 4.2.11

Pressen ................................................................................................................................ 4.3.4

Putzmaterial aus Polyvinylchlorid auf Papierunterlage “Poliplen” ...................................... 4.4.2.5

Putzmaterial für den Wandbau aus Polyvinylchlorid “Winisten” ......................................... 4.4.2.8

Reliefverkleidungsplatte aus Polyvinylchlorid ...................................................................... 4.4.3.4

Röhrche ............................................................................................................................... 4.4.1.1

Schmieren ........................................................................................................................... 4.2.8

Stabilisator ........................................................................................................................... 4.2.9

starr leistenförmig Profilerzeugnis ....................................................................................... 4.1.5

Streife  ................................................................................................................................. 4.4.1.15

Sprengschläuch aus plastischen Massen ........................................................................... 4.4.1.21

Trittstufenbeläge der Treppenläufe ..................................................................................... 4.4.1.12

Türschwellen ....................................................................................................................... 4.4.1.7

Wakuumformung ................................................................................................................. 4.3.8

Verkleidungsleist.................................................................................................................. 4.4.1.5

Verkleidungsleist mit Kanäle für die elektrische Leitung.......................................................4.4.1.6

Verschmierenvorgang ......................................................................................................... 4.3.5

Verteilunge für die Befestigung der Verkleidungsplatten......................................................4.4.1.16

Walzen ................................................................................................................................ 4.3.6

weich leistenförmig Profilerzeugnis ..................................................................................... 4.1.3

Wiederherstellbarkeit ........................................................................................................... 4.5.4

Zusatz .................................................................................................................................. 4.2.12

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик англійських термінів

absolute deformation ........................................................................................................ 4.5.3

additive ............................................................................................................................. 4.2.12

batten cleans for inner joints of panels ............................................................................. 4.4.1.14

bead .................................................................................................................................. 4.4.1.11

calendering ........................................................................................................................ 4.3.7

casing ................................................................................................................................ 4.4.1.5

casing with ducts for electric wiring ................................................................................... 4.4.1.6

catalyst .............................................................................................................................. 4.2.10

decorative finishing polyvinylchloride film (ПДО) .............................................................. 4.4.2.2

decorative finishing autoglueing polyvinylchloride film (ПДСО) ........................................ 4.4.2.1

decorative paper laminate ................................................................................................. 4.4.3.2

decorative polymer material “Pletex” ............................................................................... 4.4.2.7

decorative polyvinylchloride panel “Polydecor” .............................................................. .4.4.3.1

deviation from linearity ....................................................................................................... 4.5.2

dimensions of transversal profile ....................................................................................... 4.5.1

element for housing for live-stock ...................................................................................... 4.4.1.20

element of inner lining ........................................................................................................ 4.4.1.17

extrusion ............................................................................................................................. 4.3.1

filler ..................................................................................................................................... 4.2.7

finishing paper-based polyvinylchloride material “Polyplene”............................................ 4.4.2.5

fixing element for polyethylene film ..................................................................................... 4.4.1.18

flashing ................................................................................................................................ 4.4.1.13

flexible twisted drain pipe .................................................................................................... 4.4.1.23

foamed decorative wall polyvinylchloride material ............................................................... 4.4.2.6

foamed paper-based polyvinylchloride material “Penoplene”..............................................4.4.2.4

frame's element of green houses ........................................................................................ 4.4.1.19

free closed (sand) casting .................................................................................................... 4.3.3

gasket for windows .............................................................................................................. 4.4.1.8

guide for window panel ........................................................................................................ 4.4.1.10

gutter ................................................................................................................................... 4.4.1.22

joining member for fixing of facing sheet . .......................................................................... .4.4.1.16

long shaped product ............................................................................................................ 4.1.1

lubricant ............................................................................................................................... 4.2.8

methy lmethacrylate ............................................................................................................ 4.2.3

moulding (sand) ................................................................................................................... 4.2.1

paper-based polyvinylchloride material “Isoplene” ............................................................ 4.4.2.3

pigment................................................................................................................................. 4.2.13

pipe ...................................................................................................................................... 4.4.1.1

plasticizer  ............................................................................................................................ 4.2.6

plinth .................................................................................................................................... 4.4.1.3

plinth with ducts for electric wiring ....................................................................................... 4.4.1.4

polymethyl methacrylate ...................................................................................................... 4.2.4

polystyrene .......................................................................................................................... 4.2.5

polystyrene decorative panel “Polyform” ........................................................................... 4.4.3.3

polyvinylchloride .................................................................................................................. 4.2.2

pores forming substance ..................................................................................................... 4.2.11

pressing.................................................................................................................................4.3.4

ÄÑÒÓ Á À.1.1-28-94

pressure casting ................................................................................................................. 4.3.2

railing-cladding shape ......................................................................................................... 4.4.1.2

restorability .......................................................................................................................... 4.5.4

rigid long shaped product .................................................................................................... 4.1.5

rolling ................................................................................................................................... 4.3.6

semi rigid long shaped product ........................................................................................... 4.1.4

shaped facing polyvinylchloride sheet ................................................................................ 4.4.3.4

soft long shaped product ..................................................................................................... 4.1.3

spreading method ................................................................................................................ 4.3.5

stabilizer .............................................................................................................................. 4.2.9

strap on tread flights . .......................................................................................................... 4.4.1.12

strip ..................................................................................................................................... 4.4.1.15

tresholds of door openings .................................................................................................. 4.4.1.7

type of long product ............................................................................................................. 4.1.2

vacuum moulding ................................................................................................................ 4.3.8

vinylchloride wall finishing material “Vinisten” .................................................................... 4.4.2.8

watering hose from plastic mass ......................................................................................... 4.4.1.21

window cross casement ...................................................................................................... 4.4.1.9

wood polymer long shaped product ..................................................................................... 4.1.6

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик французьких термінів

addition ............................................................................................................................... 4.2.12

baguette de vitrerie ............................................................................................................. 4.4.1.11

bande .................................................................................................................................. 4.4.1.15

bande de recouvrement des joints pour baignoires ............................................................ 4.4.1.13

battement pour les joints interieurs des panneaux .............................................................. 4.4.1.14

calandrage ........................................................................................................................... 4.3.7

catalyseur ............................................................................................................................ 4.2.10

chambranle .......................................................................................................................... 4.4.1.5

chambranle avec caniveaux pour installation éléctrique...................................................... 4.4.1.6

charge ................................................................................................................................. 4.2.7

coulée libre en moules fermés ............................................................................................ 4.3.3

coulée sous pression .......................................................................................................... 4.3.2

cylindrage ........................................................................................................................... 4.3.6

déformation absolue ........................................................................................................... 4.5.3

dimensions du profil en travers (transversal) ...................................................................... 4.5.1

écart de rectitude ................................................................................................................. 4.5.2

élément de fixation pour pellicule en polyéthyléne ............................................................. 4.4.1.18

élément des châssis (de fenêtre) ........................................................................................ 4.4.1.9

élément de revêtement intérieur ......................................................................................... 4.4.1.17

élément d'ossature des serres ............................................................................................ 4.4.1.19

élément pour bâtiments pour bêtes .................................................................................... 4.4.1.20

extrusion .............................................................................................................................. 4.3.1

formage sous vide ............................................................................................................... 4.3.8

giron des volées d'escalier .................................................................................................. 4.4.1.12

glissière pour les vitres ....................................................................................................... 4.4.1.10

gouttière .............................................................................................................................. 4.4.1.22

lubrifiant ............................................................................................................................... 4.2.8

main courante ...................................................................................................................... 4.4.1.2

matériau en polychlorure de vinyl à support papier “Isoplene” .......................................... 4.4.2.3

matériau en polychlorure de vinyle de finition à base de papier “Polyplene” .................... 4.4.2.5

matériau en polychlorure de vinyle de finition pour les murs “Vinisten” ............................ 4.4.2.8

matériau en polychlorure de vinyle moussé à base de papier “Penoplene” ..................... 4.4.2.4

matériau polychlorure de vinyle décoratif moussé pour les murs ....................................... 4.4.2.6

matériau polymère décoratif “Pletex” ................................................................................ 4.4.2.7

méthacrylate de méthyle ..................................................................................................... 4.2.3

méthode d'enduisage .......................................................................................................... 4.3.5

panneau décoratif en polychlorure de vinyle “Polydecor”................................................... 4.4.3.1

panneau en polystyréne décoratif “Polyform” ................................................................... .4.4.3.3

parclause pour fixation de la plaque de revêtement ........................................................... .4.4.1.16

pellicule en polychlorure de vinyle décorative de finition (ÏÄÎ) ......................................... 4.4.2.2

pellicule autocollante en polychlorure de vinyle décorative de finition (ÏÄÑÎ) .................. 4.4.2.1

pigment ................................................................................................................................ 4.2.13

plaque en polychlorure de vinyle de revêtement façonnée ................................................. 4.4.3.4

plastifiant ............................................................................................................................. 4.2.6

plinthe .................................................................................................................................. 4.4.1.3

plinthe avec caniveaux pour canalisation éléctrique ........................................................... 4.4.1.4

polyméthacrylate de methyl ................................................................................................. 4.2.4

ДСТУ Б А.1.1-28-94

polystyrolene ..................................................................................................................... 4.2.5

polyvinylchlorure ................................................................................................................ 4.2.2

pouvoir de restitution ......................................................................................................... 4.5.4

pressage ............................................................................................................................ 4.3.4

produit long façonné .......................................................................................................... 4.1.1

produit long façonné mou .................................................................................................. 4.1.3

produit long façonné semi-rigide ........................................................................................ 4.1.4

produit-polymere long façonné ........................................................................................... 4.1.6

produit rigide long façonné ................................................................................................. 4.1.5

ruban de garniture pour les fenêtres ...................................................................................4.4.1.8

sable de fonderie (de moulage) .......................................................................................... 4.2.1

seuils des baies de porte .................................................................................................... 4.4.1.7

stabilisant ............................................................................................................................ 4.2.9

stratifié à base de papier décoratif ...................................................................................... 4.4.3.2

substance formant les pores ............................................................................................... 4.2.11

tube ..................................................................................................................................... 4.4.1.1

tuyau de drainage flexible torsadé ...................................................................................... 4.4.1.23

tuyau flexible d'arrosage en masses plastiques ...................................................................4.4.1.21

type d'un produit long .......................................................................................................... 4.1.2

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Абетковий покажчик російських термінів

вакуумформование ........................................................................................................... 4.3.8

âàëüöåâàíèå ...................................................................................................................... 4.3.6

вид погонажного èçäåëèÿ ................................................................................................. 4.1.2

âîññòàíàâëèâàåìîñòü ....................................................................................................... 4.5.4

äåôîðìàöèÿ àáñîëþòíàÿ .................................................................................................. 4.5.3

äîáàâêà ................................................................................................................................4.2.12

æåëîá âîäîñòî÷íûé ........................................................................................................... 4.4.1.22

èçäåëèå ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå .................................................................................... 4.1.1

èçäåëèå ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå äðåâåñíî-ïîëèìåðíîå............................................... 4.1.6

èçäåëèå ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå æ¸ñòêîå ...................................................................... 4.1.5

èçäåëèå ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå ìÿãêîå ........................................................................ 4.1.3

èçäåëèå ïîãîíàæíîå ïðîôèëüíîå ïîëóæ¸ñòêîå .............................................................. 4.1.4

êàëàíäðèðîâàíèå ............................................................................................................... 4.3.7

êàòàëèçàòîð ........................................................................................................................ 4.2.10

ëèñò ïîëèâèíèëõëîðèäíûé îáëèöîâî÷íûé ðåëüåôíûé ..................................................4.4.3.4

ëèòü¸ ïîä äàâëåíèåì ........................................................................................................ 4.3.2

ëèòü¸ ñâîáîäíîå â çàìêíóòûå ôîðìû ............................................................................. 4.3.3

ìàòåðèàë ïîëèâèíèëõëîðèäíûé âñïåíåííûé íà áóìàæíîé ïîäîñíîâå “Ïåíîïëåí” .. 4.4.2.4

ìàòåðèàë ïîëèâèíèëõëîðèäíûé äåêîðàòèâíûé ñòåíîâîé âñïåíåííûé ........................ 4.4.2.6

ìàòåðèàë ïîëèâèíèëõëîðèäíûé íà áóìàæíîé ïîäîñíîâå “Èçîïëåí” .......................... 4.4.2.3

ìàòåðèàë ïîëèâèíèëõëîðèäíûé îòäåëî÷íûé íà áóìàæíîé ïîäîñíîâå “Ïîëèïëåí” .. 4.4.2.5

ìàòåðèàë ïîëèâèíèëõëîðèäíûé îòäåëî÷íûé ñòåíîâîé “Âèíèñòåí” ............................ 4.4.2.8

ìàòåðèàë ïîëèìåðíûé äåêîðàòèâíûé “Ïëåòåêñ” .......................................................... 4.4.2.7

метилметакрилат ............................................................................................................... 4.2.3

íàêëàäêà íà проступь ëåñòíè÷íîãî ìàðøà ..................................................................... 4.4.1.12

íàëè÷íèê ............................................................................................................................ 4.4.1.5

íàëè÷íèê ñ êàíàëàìè äëÿ ýëåêòðîïðîâîäîê ................................................................... 4.4.1.6

íàïîëíèòåëü ...................................................................................................................... 4.2.7

íàïðàâëÿþùàÿ äëÿ ñò¸êîë ............................................................................................... 4.4.1.10

íàùåëüíèê äëÿ âàííû ....................................................................................................... 4.4.1.13

íàùåëüíèê äëÿ âíóòðåííåãî ñòûêà ïàíåëåé ................................................................... 4.4.1.14

îòêëîíåíèå îò ïðÿìîëèíåéíîñòè ..................................................................................... 4.5.2

ïàíåëü ïîëèâèíèëõëîðèäíàÿ äåêîðàòèâíàÿ “Ïîëèäåêîð” ........................................... 4.4.3.1

ïàíåëü ïîëèñòèðîëüíàÿ äåêîðàòèâíàÿ “Ïîëèôîðì”..................................................... 4.4.3.3

ïèãìåíò .............................................................................................................................. 4.2.13

ïëàñòèê áóìàæíî-ñëîèñòûé äåêîðàòèâíûé ..................................................................... 4.4.3.2

ïëàñòèôèêàòîð .................................................................................................................. 4.2.6

ïë¸íêà ïîëèâèíèëõëîðèäíàÿ äåêîðàòèâíàÿ îòäåëî÷íàÿ (ÏÄÎ) ................................... 4.4.2.2

ïë¸íêà ïîëèâèíèëõëîðèäíàÿ äåêîðàòèâíàÿ îòäåëî÷íàÿ ñàìîêëåþùàÿñÿ (ÏÄÑÎ)..... 4.4.2.1

ïëèíòóñ .............................................................................................................................. 4.4.1.3

ïëèíòóñ ñ êàíàëàìè äëÿ ýëåêòðè÷åñêîé ïðîâîäêè ......................................................... 4.4.1.4

поливинилхлорид .............................................................................................................. 4.2.2

полиметилметакрилат ...................................................................................................... 4.2.4

ïîëèñòèðîë ........................................................................................................................ 4.2.5

ïîëîñêà .............................................................................................................................. 4.4.1.15

ïîðîæêè äâåðíûõ ïðî¸ìîâ ............................................................................................... 4.4.1.7

ïîðîîáðàçîâàòåëü ............................................................................................................ 4.2.11

ïîðó÷åíü ............................................................................................................................ 4.4.1.2

ïðåññîâàíèå ...................................................................................................................... 4.3.4

ДСТУ Б А.1.1-28-94

ïðîêëàäêà äëÿ îêîí .......................................................................................................... 4.4.1.8

ðàçìåðû ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ ........................................................................................ 4.5.1

ðàñêëàäêà äëÿ êðåïëåíèÿ îáëèöîâî÷íîãî ëèñòà ............................................................ 4.4.1.16

ñìàçêà ................................................................................................................................ 4.2.8

ñïîñîá ïðîìàçíîé ............................................................................................................. 4.3.5

ñòàáèëèçàòîð ..................................................................................................................... 4.2.9

òðóáà äðåíàæíàÿ ãèáêàÿ âèòàÿ ........................................................................................ 4.4.1.23

òðóáêà ................................................................................................................................ 4.4.1.1

ôîðìîâî÷íàÿ ñìåñü ......................................................................................................... 4.2.1

øëàíã ïîëèâî÷íûé èç ïëàñòè÷åñêèõ ìàññ ...................................................................... 4.4.1.21

штапик ............................................................................................................................... 4.4.1.11

ýêñòðóçèÿ ........................................................................................................................... 4.3.1

ýëåìåíò âíóòðåííåé îáëèöîâêè ...................................................................................... 4.4.1.17

ýëåìåíò äëÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïîìåùåíèé (ïîèëêà, êîðìóøêà) ................................ 4.4.1.20

ýëåìåíò êàðêàñà òåïëèö .................................................................................................. 4.4.1.19

ýëåìåíò êðåï¸æíûé äëÿ ïë¸íêè ...................................................................................... 4.4.1.18

ýëåìåíò îêîííûõ ïåðåïë¸òîâ .......................................................................................... 4.4.1.9

ДСТУ Б А.1.1-28-94

Ключові ñëîâà:

погонажні профільні вироби, облицювальні стінові вироби, екструзія, каландрування, вальцювання, лиття, формувальна суміш, номенклатура виробів, показники технічного рівня і якості

Коректор - А.О.Луковська

Комп'ютерная верстка - В.Д.Гончар

Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок

Укрархбудінформ

252133, Київ-133, бульвар Лесі Українки, 26

Зовнішторгвидав України.